## 惠州市第六人民医院视频监控整治升级改造

## 项目建设内容一览表

| 序号 | 标的名称 | 基本参数功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、112路前端摄像机高清整治 |  |  |  |  |
| 1 | 400万星光半球摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm-6mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181；最大Micro SD卡：128 GB；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IK10;IP67 | 台 | 75 |
| 2 | 400万星光枪式摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8-6mm；通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | 台 | 37 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架、白色、采用铝合金材质，不易生锈 | 只 | 37 |
| 4 | 无线网桥 | 电梯监控无线网桥 | 对 | 3 |
| 5 | 机架式集中供电箱 | 19寸标准1.5U机架式24V300W集中供电设备 | 台 | 6 |
| 6 | 室外防水箱 | 监控设备专户外接线配电箱280*190*100mm | 个 | 8 |
| 7 | 防雷浪涌保护器 | 室外防雷浪涌保护器 | 个 | 8 |
| 8 | 15U壁挂式网络机柜 | 灰白色，优质冷钢，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，12U标准机柜，壁挂（含安装托架） | 台 | 6 |
| 9 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 11 |
| 10 | 8口POE千兆交换机 | 8口POE千兆交换机 | 台 | 3 |
| 11 | 光纤盒 | 12芯单模满配（含法兰盘、尾纤） | 个 | 2 |
| 12 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器，1光SC，1电R-J45 | 对 | 13 |
| 13 | 处置电源 | 光纤收发器处置电源 | 只 | 26 |
| 14 | 千兆光模块 | LC接口，SFP单模光模块 | 个 | 26 |
| 15 | 光纤跳线 | 光纤盒到光纤配线架：电信级光纤跳线尾纤 2米LC-LC(UPC) 单模双芯双工Φ2.0跳纤光纤线 | 根 | 22 |
| 16 | 光纤跳线 | 20米lc-lc接口双模两芯 | 条 | 22 |
| 17 | 光纤跳线 | LC-LC多模光纤跳线3M | 条 | 22 |
| 18 | 光纤跳线 | FC-SC多模光纤跳线3米 | 条 | 1 |
| 19 | 光纤跳线 | SC-SC单模光纤跳线1米 | 条 | 1 |
| 20 | 网路跳线 | 1米网路跳线 | 根 | 50 |
| 21 | 光纤尾纤 | 光纤尾纤 | 条 | 140 |
| 22 | 光纤适配器 | 电信级LC耦合器 单工LC接口 | 个 | 24 |
| 23 | 24口金属理线架 | 24口理线器，1U，机架式，冷轧钢 | 条 | 2 |
| 24 | 24口机架式光纤终端盒 | 24口机架式满配光纤终端盒 | 台 | 2 |
| 25 | PDU | 8位10A机架式防雷PDU | 个 | 6 |
| 26 | 超五类网线 | 超五类网线 | 箱 | 21 |
| 27 | 12芯室外单模光缆 | 12芯室外单模光缆 | 米 | 212 |
| 28 | 辅材 | 所需皮纤光缆方形保护盒、光缆/光纤热缩管、熔纤、水晶头、PVC管材、接线盒、强力泡沫保护胶等辅材 | 批 | 1 |
| 二、消控中心高清显示整治 |  |  |  |  |
| 1 | 超高清4K输入解码器 | 2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，9路HDMI音视频输出口；支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36；视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码。 | 台 | 1 |
| 2 | 55寸商显液晶拼接屏 | 产品尺寸：55寸；双边拼缝：3.5mm；分辨率：1920*1080；亮度：500cd/m2；输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1；输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 | 台 | 9 |
| 3 | 液晶显示屏框架 | 监视器框架：支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m | 架 | 9 |
| 4 | 液晶显示屏框架-底座 | 监视器框架-底座：支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 | 个 | 4 |
| 5 | 智能控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 台 | 1 |
| 6 | 液晶显示器 | 23寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 7 | 分屏器 | 一分二分屏器 | 台 | 1 |
| 8 | 切换器 | 二进一出切换器 | 个 | 1 |
| 9 | HDMI高清线缆 | 4K高清双屏蔽10米HDMI线 | 条 | 9 |
| 10 | 8位32A防雷PDU | 8位32A防雷PDU | 条 | 5 |
| 11 | RVV3*2.5 | 国标三芯软护套线RVV3*2.5，100米/卷 | 米 | 7 |
| 12 | 网络跳线 | 3米网络跳线 | 条 | 60 |
| 13 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 14 | PDU | 8位10A机架式防雷PDU | 个 | 12 |
| 三、综合安防管理平台整治 |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防监控管理平台 | 管理存储二合一，单台设备接入支持1000个IP/ 3000个通道；支持B/S、C/S客户端访问平台；支持多个客户端同时访问平台；支持单网卡同时接入700Mbps，存储700Mbps，转发700Mbps；支持分布式部署，双机备份，N+M备份；支持大华云存储，支持直存、转存模式；支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像，电子地图、告警处理、人脸识别等功能；支持设备树的弹出、漫游、拉伸及回归；支持设备树的设备节点显示（须勾选使能），在、离线数通道展示相应设备节点下；支持以组织、收藏形式布局设备资源；支持流媒体视频流的转发、回放及下载；支持获取RTSP、RTMP协议实时码流（VLC网络串流）；支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示；支持九档屏显比例：满屏、1：1、3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16及64：9；支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强；支持平台与前端设备的语音对讲；支持平台对前端设备的语音广播；支持卡口过车信息接收及记录；支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出；含3000路视频接入授权。 | 套 | 1 |
| 2 | intel双路通用服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 核心交换机主机+双turbo版引擎(B类)+双电源+ 4端口万兆以太网光接口（SFP+，LC）+24端口千兆以太网电接口（RJ45）+4端口万兆以太网光接口（SFP+，LC） | 台 | 1 |
| 4 | 24网口+4光口千兆交换机 | 局域网部门级二层24口千兆电口、4口千兆光口交换机：24口千兆以太网+4口千兆光SFP非网管型交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 四、服务类 |  |  |  |  |
| 1 | 原有监控系统移除-112路模拟摄像机移除 | 原有112路模拟摄像机拆除、包装、运输及存放 | 个 | 112 |
| 2 | 局域网交换机调试 | 2个子网：技术准备、虚网划分、端口设置、路由设置、包过滤、设备监控等功能调试（原有12台，新增21台，合计33台） | 个 | 33 |
| 3 | 原有监控系统移除-原有35块台32寸监视器拆除、包装、存放 | 大屏拆除、包装、运输及存放 | 架 | 35 |
| 4 | 原监控系统移除-原有监视器支架拆除、包装、存放 | 电视墙及支架拆除、包装、运输及存放 | 架 | 35 |
| 5 | 安全防范系统联合调试 | 902路监控点系统联合调试，并入一个管理平台：包含高清整治130路、原有772路安防监控系统协议对接、接入；计算机IP网段扩充；交换机互联；系统调试等 | 系统 | 1 |
| 6 | 安全防范系统试运行 | 902路监控点系统试运行： 按项目规范要求，测试各项技术指标的稳定性、可靠性，排除试运行过程中已经发生的或潜在 的故障或隐患，完成试运行报告等 | 系统 | 1 |
| 7 | 系统集成费 | 包含人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费等. | 项 | 1 |

## 性能需求

表一 主要产品性能指标

| 类型 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清 摄像机 | 分辨率 | 2560*1440@25fps |  |
|  | 低照度 | 0.005Lux@（F1.2,AGC ON），0 Lux with IR |  |
|  | 编码 | H.265 Smart265 |  |
| 硬盘 录像机 | 编码 | H.265 Smart265 |  |
|  | 编码输入 | 128高清输入，512M接入 |  |
|  | 解码输出 | 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码；512M输出 |  |
| 高清 解码器 | 解码性能 | 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 |  |
|  | 输出路数 | 12路 |  |
| 管理 服务器 | 视频监控路数 | 支持最大1024路前端高清视频监控点接入和管理 |  |
|  | 门禁路数 | 支持最大100路门禁系统接入和管理 |  |
|  | 交换机数量 | 最大支持64台交换机接入和管理 |  |
|  | 网口 | 双千兆网卡，双网隔离 |  |
| 商显 拼接屏 | 亮度 | 450 cd/m2 |  |
|  | 输入信号 | 支持 DP、DVI、HDMI、VGA 等多种接口信号输入 |  |
|  | 分辨率 | 双路LVDS(1920*1080)高清显示 |  |

表二 综合视频监控平台性能指标

| 类型 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码设备管理 | 设备接入类型 | 视频监控组件支持产品SDK、大华SDK、GB28181、Onvif协议添加编码设备并进行视频相关业务应用 |  |
|  | 设备管理功能 | 支持设备的批量导入导出 |  |
|  |  | 支持设备名称、设备序列号等设备信息从平台同步至设备或从设备同步至平台 |  |
|  |  | 支持对NVR进行IP通道配置，包括增加、删除前端编码器 |  |
|  |  | 支持监控点的增、删、改、查等操作 |  |
|  |  | 支持报警器配置 |  |
| 视频监控配置 | 中心存储管理与配置 | 支持中心存储存储资源的集中管理，包括嵌入式存储CVR和云存储CVM |  |
|  | 录像计划配置 | 监控点录像存储支持两种方式，中心存储和设备存储 |  |
|  | 抓图计划配置 | 支持监控点抓图计划的新增、删除和修改 |  |
|  | 媒体配置 | 对所有媒体资源进行统一管理调度，并进行媒体定位 |  |
|  | 设备事件布撤防 | 对设备上报的通用型事件进行批量布撤防管理，减少用户重复操作时间成本 |  |
| 视频监控应用 | 实时预览 | 基础视频预览、视频参数控制、视图模式的预览，平台与监控点所在的摄像机对讲通道的实时对讲、批量广播以及对具备云台能力的监控点的实时云台控制 |  |
|  | 录像回放 | 对历史视频录像的查询、播放、画面流控、片段下载等应用 |  |
|  | 图片查询 | WEB端支持对配置了抓图计划的监控点所抓历史图片的查询 |  |
|  | 电视墙 | 提供了解码资源管理、视墙资源管理、电视墙/窗口的控制及内容上墙等功能 |  |
| 视频级联功能 | 平台级联 | 平台之间级联/互联依据GB/T28181设计，提供注册发现、心跳检测、云台控制、实时监控、时钟同步等联网基本功能 |  |
| 综合管理 | 视频监控管理 | 支持视频监控系统及功能管理 |  |
|  | 门禁管理 | 支持门禁系统的接入和管理 |  |
|  | 交换机管理 | 支持交换机管理 |  |
|  | 一键报警管理 | 支持一键报警系统的接入和管理 |  |