## 惠州市第六人民医院移动护理车、移动医疗车采购

## 项目建设内容一览表

一、医生用查房车76台；

| 序号 | 项目 | 子项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化结构设计，包含推车，一体机和电源三个部分组成，一体机包含显示器，主板，内存条以及硬盘等为一个整体，便于后期的维护和升级，电池固定在车体底座内保障车体平衡； |  |  |
| 2 | 推车系统 | 台面设计 | 台面使用部分为长方形，显示器支架后移不占据台面空间；保证台面空间使用率 |
|  |  | 前把手 | 台面把手方向朝下，停车操作时前把手位于键盘下方 |
|  |  | 键盘托设计 | 台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时按压键盘托从台面弹出； |
|  |  | 台面承重 | 台面承重≥90KG，升降结构可承载重量≥90KG |
|  |  | 显示器固定支架 | 显示器可单独升降，行程≥15cm; |
|  |  | 键盘托 | 键盘托隐藏于台面内，同时内可容纳专用鼠标键盘，具备专用鼠标、键盘放置凹槽； |
|  |  | 抽屉 | 车体标配两层及以上抽屉，抽屉内配分隔板 |
|  |  | 其它配件 | 车体配有双垃圾桶，锐器盒架等等，并可根据医院需求进行个性化定制； |
|  |  | 脚轮 | 配备医用静音轮 |
|  |  | 防护等级 | 推车系统防护等级不低于IP43 |
| 3 | 一体机系统 | 一体机 | 尺寸≥21.5 |
|  |  | CPU | 酷睿 i5，7代以上； |
|  |  | 内存 | ≥8GB |
|  |  | 硬盘 | 固态硬盘：容量≥256GB； |
|  |  | 操作系统 | 支持操作系统：Windows 7 |
|  |  | 接口 | USB≥4;COM≥2;HDMI口≥1；VGA≥1;网口≥2；音频接口≥1； |
|  |  | 网络模块 | 支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准；需配5G模块 蓝牙：Bluetooth 4.0 LE |
| 4 | 电源系统 | 一键开关 | 具备一键开关功能； |
|  |  | 电池性能 | 磷酸铁锂材质，安全稳定，续航时间≥8小时； |
|  |  | 电源开关 | 机械结构，方便按压 |
| 5 | 保修 | 保修年限 | 整车保修三年及以上 |

## 护士用护理车76台

| 序号 | 项目 | 子项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化结构设计，包含推车，一体机和电源三个部分组成，一体机包含显示器，主板，内存条以及硬盘等为一个整体，便于后期的维护和升级，电池固定在车体底座内保障车体平衡； |  |  |
| 2 | 推车系统 | 台面设计 | 台面使用部分为长方形，显示器支架后移不占据台面空间；保证台面空间使用率 |
|  |  | 前把手 | 台面把手方向朝下，停车操作时前把手位于键盘下方 |
|  |  | 键盘托设计 | 台面内隐藏键盘托盘，完全隐藏到台面内部，使用时按压键盘托从台面弹出； |
|  |  | 台面承重 | 台面承重≥90KG，升降结构可承载重量≥90KG |
|  |  | 显示器固定支架 | 显示器可单独升降，行程≥15cm; |
|  |  | 键盘托 | 键盘托隐藏于台面内，同时内可容纳专用鼠标键盘 |
|  |  | 脚轮 | 配备医用静音轮 |
|  |  | 防护等级 | 推车系统防护等级不低于IP43 |
| 3 | 一体机系统 | 一体机 | 尺寸≥21.5 |
|  |  | CPU | 酷睿 i5，7代以上； |
|  |  | 内存 | ≥8GB |
|  |  | 硬盘 | 固态硬盘：容量≥256GB； |
|  |  | 操作系统 | 支持操作系统：Windows 7 |
|  |  | 接口 | USB≥4;COM≥2;HDMI口≥1；VGA≥1;网口≥2；音频接口≥1； |
|  |  | 网络模块 | 支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准；需配5G模块 蓝牙：Bluetooth 4.0 LE |
| 4 | 电源系统 | 一键开关 | 具备一键开关功能； |
|  |  | 电池性能 | 磷酸铁锂材质，安全稳定，续航时间≥8小时； |
|  |  | 电源开关 | 机械结构，方便按压 |
| 5 | 保修 | 保修年限 | 整车保修三年及以上 |