惠州市第六人民医院发热门诊弱电

项目采购需求书

- 一、项目概况

- 1、项目名称：惠州市第六人民医院发热门诊弱电采购项目

- 2、采 购 人：惠州市第六人民医院

- 3、项目地点：惠州市第六人民医院

- 二、需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机1 | 1.交换容量≥336Gbps, 转发性能≥51Mpps；以官网最小值为准； 2.接口类型：≥24个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 3.支持10KV业务端口防雷能力，需提供同系列交换机第三方防雷测试报告； 4.支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组； 5.支持SDN软件定义网络功能，支持OPENFLOW 1.3，支持标准模式和普通模式的切换 6.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 7.支持STP/RSTP/MSTP协议；支持sFlow功能； 8.提供工信部入网证。 | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机2 | 1.交换容量≥432Gbps, 转发性能≥87Mpps；以官网最小值为准； 2.接口类型：≥48个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP端口； 3.支持10KV业务端口防雷能力，需提供同系列交换机第三方防雷测试报告； 4.支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组； 5.支持SDN软件定义网络功能，支持OPENFLOW 1.3，支持标准模式和普通模式的切换 6.支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 7.支持STP/RSTP/MSTP协议；支持sFlow功能； 8.提供工信部入网证。 | 台 | 2 |
| 3 | 无线AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps； 3.千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； 4.USB接口≥1个； 5.支持802.3af标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 6.AP满负荷工作功耗≤13W； 7.AP发射功率≤20dBm，且功率可调节，IP防护等级≥41； 8.工作温度：-10~50℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%； 9.单射频接入人数≥128，整机最大接入人数≥256； 10.支持基于SSID的接入用户数限制； 11.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 12.支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； 13.支持胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求； 14.AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 15.支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 16.支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 17.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook、802.1X WEP、WPA、WPA2等认证方式；支持关联RADIUS、LDAP、数据库；（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 18.支持802.11i、AES、TKIP等加密方式； 19.支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 20.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等。 | 个 | 6 |
| 4 | 无线POE交换机 | 1.交换容量≥52Gbps，转发率≥38.7Mpps； 2.接口类型≥24个千兆电口+2千兆光口； 3.支持PoE+，整机370WPoE供电，单端口最大供电功率30W 4.MAC≥ 16K，共享缓存架构， 5.支持≥4级拨码开关（标准交换、一键VLAN、流量控制、汇聚上联四种工作模式） | 台 | 2 |
| 5 | 无线POE交换机 | 1.交换容量≥16Gbps，转发率≥11.9Mpps； 2.接口类型≥8千兆电口（支持POE+,POE输出≥60W）； 3.MAC≥4K，支持共享缓存架构≥1.5Mbit， 4.支持端口防雷≥6KV，支持≥4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联）四种工作模式；自然散热无风扇设计； | 台 | 1 |
| 6 | 无线POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥72Mpps； 2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非复用）； 3.支持POE+；POE供电功率≥125W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5. 支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 6. 支持STP/RSTP/MSTP； 7. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8. 支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9. 支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 10.支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式；支持SNMP v1/v2c/v3。 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块 | 个 | 14 |
| 二、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 42U 标准网络机柜 600*600*2045，配置8口10A PDU 2个 | 个 | 1 |
| 2 | 光纤盒 | 机架式，12口满配LC耦合器及尾纤 | 个 | 4 |
| 3 | 光纤 | 单模 24芯 室外铠装光纤 | 米 | 1230 |
| 4 | 光纤跳线 | LC-LC 单模双芯 3米 光纤跳线 | 条 | 12 |
| 5 | 免融光纤 | LC-LC 单模双芯 100米 | 条 | 1 |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 8850 |
| 7 | 电话线 | 五类非屏蔽网线 | 米 | 1260 |
| 8 | 六类网络跳线 | 2米六类网络跳线 | 条 | 140 |
| 9 | 理线架 | 黑色 | 个 | 12 |
| 10 | 单口信息面板 | 单面板，不含模块 | 个 | 20 |
| 11 | 双口信息面板 | 单模板，不含模块 | 个 | 34 |
| 12 | 超五类模块 | 超五类模块 | 个 | 21 |
| 13 | 六类网络模块 | 六类模块 | 个 | 67 |
| 14 | 双口光纤面板 | 86型 暗装 LC-LC单模光纤跳线插座 | 个 | 1 |
| 15 | 24口配线架 | 满配六类模块 | 套 | 6 |
| 16 | 24口配线架 | 满配五类模块 | 套 | 1 |
| 17 | 暗装底盒 | 86型暗装底盒 | 个 | 60 |
| 三、安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像头1 | 400W拾音 2.8MM POE | 个 | 5 |
| 2 | 半球摄像头2 | 半球400W拾音4MM POE | 个 | 10 |
| 3 | 半球摄像头3 | 半球400W拾音6MM POE | 个 | 5 |
| 4 | 枪式摄像头 | 枪式带拾音400W 4MM POE | 个 | 6 |
| 5 | 监控存储NVR | 32路16盘位 | 套 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 6TB | 块 | 10 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 2 |
| 8 | 射频卡控制器 | 1. 支持TCP/IP、RS485工业总线双重通讯技术，保证通讯的可靠性； 2. 控制器内置硬件看门狗，杜绝死机 3,。控制器电源输入具有过流、过压、反压保护 4.提供给读卡器的电源具有过流保护 5.所有输入/输出端口/通信端口具有瞬间过压保护 6.支持多种 Wiegand 卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片 7.具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能； 8.强大的联动功能：支持硬件触发及事件触发，如门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动； 9.多人多组刷卡：支持人员组内多卡开门设置（A组任意两人组合开门）和跨组多卡开门设置（A组1人+B组1人组合开门）； 10.首卡常开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开； 11. 防尾随：支持APB （防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB; 12.互锁功能：支持多门控制器任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； 13. C/S管理系统：提供ZKAccess3.5门禁管理软件 ，集人事、门禁、考勤于一体，专业门禁管理系统 | 套 | 3 |
| 9 | 射频卡控制器 | 1. 支持TCP/IP、RS485工业总线双重通讯技术，保证通讯的可靠性； 2. 控制器内置硬件看门狗，杜绝死机 3,。控制器电源输入具有过流、过压、反压保护 4.提供给读卡器的电源具有过流保护 5.所有输入/输出端口/通信端口具有瞬间过压保护 6.支持多种 Wiegand 卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片 7.具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能； 8.强大的联动功能：支持硬件触发及事件触发，如门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动； 9.多人多组刷卡：支持人员组内多卡开门设置（A组任意两人组合开门）和跨组多卡开门设置（A组1人+B组 1人组合开门）； 10.首卡常开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开； 11. 防尾随：支持APB （防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB; 12.互锁功能：支持多门控制器任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门； 13. C/S管理系统：提供ZKAccess3.5门禁管理软件 ，集人事、门禁、考勤于一体，专业门禁管理系统 | 套 | 4 |
| 10 | 射频卡识别读卡器 | 外形尺寸：86mm*86mm*20mm（误差±3mm） 工作电压：DC12V（±5%） 待机电流：＜80mA 刷卡电流：＜200mA 工作温湿度：-10℃—50℃，20%-80%(+ 25℃) 储存温湿度：-20℃—60℃，20%-80%(+ 25℃) 工作频率：125KHz 支持卡片：ID卡 通信格式：Wiegand34/26 | 个 | 25 |
| 11 | 单门电子锁 | 磁力锁 | 套 | 11 |
| 12 | 双门电子锁 | 磁力锁 | 套 | 2 |
| 13 | 双门电子锁 | 电插锁 | 套 | 5 |
| 14 | 出门按钮 | 弹压式出门按钮 50万次机械使用寿命，NC、COM | 个 | 12 |
| 15 | 紧急报警按钮 | 有线紧急按钮 | 个 | 15 |
| 16 | 联网报警系统主机 | 通过医院局域网或Internet网络与报警平台联网报警，大功率无线接收距离。 1.有线无线兼容，10个遥控器，32路无线，8路有线，99个防区识别； 2.可外接警灯牌或警灯； 3.主机与每个防区配件巡检功能（检测配件是否工作正常，巡检异常如配件没电或者遭破坏信号上传平台功能；） 4.可单独删除防区配件，也可删除主机全部配件； 5.每个防区灵活选择防区模式（防区模式有三种：布防，紧急，旁路）； 6.通过电脑设置主机各种功能； 7.所有布撤防/告警等操作会及时上传平台并且储存； 8.接警中心可实时查看报警主机工作状态； 9.通过国家强制CCC认证。 产品参数： 产品尺寸：250*230*75mm 主机电源： 220V市电 报警接收方式：无线发射输出 有线防区：8个 无线防区：30个 工作频率：315MHz 报警方式：TCP/IP 发射距离≥500米 主机外接鸣响分贝：≥110Db 使用环境条件：室内 环境温度-10 ~ 50℃ 相对湿度≤90% 大气压力86 ~106Kpa。 功耗：待机 ，报警 | 台 | 2 |
| 17 | 双鉴探测器 | 工作电压：DC9~24V 静态电流：≤50mA 报警电流：≤150mA 微波探测距离：0~12M 可调 红外探测距离： 设置为高灵敏度模式，最大探测距离12M，设置为低灵敏度模式，最大探测距离8M 探测角度：110度 探测方式：多普勒效应+红外+智能分析 红外传感器：单元低噪声热释电红外传感器 微波天线种类：平面式天线附高频GaAs，FET振荡器 微波频率：10.525GHz 安装方式：壁挂 安装高度：最佳为2.2m 工作温度：-10℃~+50℃ LED指示：绿色，红外被触发；黄色，微波被触发；红色，报警 报警输出：常闭常开可选，接点容量DC28V，100mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA 外形尺寸：128*71*58mm | 个 | 2 |
| 18 | 紧急求助按钮 | 八六面板式拉绳紧急按钮，用于家庭防盗防抢；报警输出常开 | 个 | 1 |
| 19 | 声光报警器 | 声压：≥108分贝 电流：≤250毫安 | 个 | 1 |
| 20 | 线缆1 | RVV-2*1.0 电源线 | 米 | 930 |
| 21 | 线缆2 | RVV-4*1.0 电源线 | 米 | 1450 |
| 22 | 线管 | 含线管、线槽、软管等五金材料 | 项 | 1 |
| 23 | 六类网线 | 六类网线 | 米 | 780 |
| 24 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 2 |
| 25 | 单口网络面板 | 单口网络面板 | 个 | 1 |
| 26 | 六类网络模块 | 六类网络模块 | 个 | 20 |
| 27 | 六类类网线 | 六类网线 | 米 | 1520 |
| 28 | 六类24口配线架 | 六类24口配线架 | 个 | 1 |
| 29 | 摄像头 | 摄像头 | 个 | 3 |
| 30 | 枪式摄像头 | 枪式摄像头 | 个 | 12 |
| 31 | 枪机支架 | 枪机支架 | 个 | 11 |
| 32 | 铠装光纤 | 铠装光纤 | 米 | 270 |
| 33 | 工业级千兆光纤收发器 | 工业级千兆光纤收发器 | 对 | 1 |
| 34 | POE交换机 | POE交换机 | 台 | 1 |
| 35 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | 条 | 2 |
| 36 | 光纤盒 | 光纤盒 | 个 | 2 |
| 37 | 光纤尾纤 | 光纤尾纤 | 条 | 8 |
| 38 | 防水箱 | 防水箱 | 个 | 1 |
| 39 | 86底盒 | 86底盒 | 个 | 12 |
| 40 | 三插插头 | 三插插头 | 个 | 1 |
| 41 | 插排 | 插排 | 个 | 1 |
| 42 | 线管 | 含线管、线槽、软管等五金材料 | 项 | 1 |
| 43 | 施工 | 含布线/管/槽，设备安装调试 | 项 | 1 |

- 四、项目要求

1.服务要求：包括但不限于以下内容：

1）设备的供货；

2）运输、装卸；

3）设备及线路的安装部署、调试；

4）施工图深化设计；

5）售后服务等。

2.综合布线要求：

1） 所有线缆必须分类（光纤、网线、电话线、强电）捆扎，网络桥架内按一定数量如单个配电架 24 根一组进行捆扎，间距 1 米左右，行政桥架，强弱电分开捆扎，提前考虑干扰问题；

2）出桥架后至机柜按实际情况进行捆扎，本着利于区分、美观、便于后期检修的原则。；

3）所有设备、桥架、机柜等电气设备必须接地；

4）智能化设备及面板采用覆膜标签色带标签方式（黄底黑字），线缆面板内部及配线架后端采用套管方式。

3.执行标准：

1）GB/T 50314-2000 智能建筑设计标准

2）GB 50174-93 计算机机房设计规范

3）GB 50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范

4）GA/T 75-94 安全防范工程程序与要求

5）GA/T74-94 安全防范系统通用图形符号

6）GB 50200-94 有线电视系统工程技术规范

7）GB J16-87 建筑设计防火规范

8）JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范

9）GBJ 232-92 电气装置工程施工及验收规范

10）CECS 72:97 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

11）CECS8997 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范

12）GB 12663-90 防盗报警控制器材通用技术条件

13）GA/T75-94 安全防范工程程序与要求

14）GB 10408.1-89 入侵探测器通用技术条件

15）GB50057-92 建筑物防雷设计规范

16）322-1998 防雷及接地安装工艺标准

17）313-1998 金属线槽配线安装工艺标准

18）305-1998 钢管敷设工艺标准

19）533-1996 建筑电气安装分项工程施工工艺标准